建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 钛及钛合金材料压延加工扩建项目

建设单位：   宝鸡华瑞鑫金属材料有限公司

编制日期：       二〇二六年五月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 钛及钛合金材料压延加工扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2604-610326-04-01-662375 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 陕西省宝鸡市眉县金渠镇大桥口霸王河工业园秦丰路 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经107度15分34.565秒，北纬34度19分18.582秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3259其他有色金属压延加工 | 建设项目 行业类别 | 二十九、有色金属冶炼和压延加工业-65有色金属压延加工325－全部 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 宝鸡市眉县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 450 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） |  | 4.4 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 不新增用地 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《眉县霸王河工业区总体规划》《眉县霸王河工业区核心区控制性详细规划》 审批机关：宝鸡市人民政府 审批文件名称及文号：《关于眉县科技工业园总体规划和核心区详细规划的批复》（宝政函〔2008〕102号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 环境影响评价文件名称：《眉县科技工业园规划环境影响评价报告书》 审查机关：原宝鸡市环境保护局 规划审查意见文号：《关于眉县科技工业园规划环境影响评价报告书的审查意见》宝市环函〔2011〕480号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-1项目与《眉县霸王河工业区总体规划》《眉县霸王河工业区核心区控制性详细规划》符合性分析 名称; 规划内容; 本项目情况; 结论. 《眉县霸王河工业区总体规划》《眉县霸王河工业区核心区控制性详细规划》; 1.规划范围： 眉县霸王河工业园区规划建设范围：西起霸王河，东至三支渠，南临南环公路，北达渭河沿岸，东西长度约1.3公里，南北宽约5.1公里，规划建设范围面积约607.8公顷，规划范围面积约628.7公顷。 核心区规划范围：霸王河以东、秀舒路以南、涧田路以北、东干三支渠以西。范围东西最长约1.3公里，南北宽约2.3公里，规划范围总用地为259.53公顷。; 本项目位于陕西省宝鸡市眉县金渠镇大桥口霸王河工业园秦丰路，位于眉县霸王河工业区核心区规划范围内，用地性质为工业用地。; 符合. 2.规划定位 霸王河工业园区将站在全新的视角定位和策划，打造成眉县第二产业的引擎，整合眉县产业布局，建立眉县产业发展新平台，带动周边的民营经济跨上新的台阶。; 本项目为有色金属压延加工，属于第二产业，符合园区规划定位。; 符合. 表1-2 项目与《眉县科技工业园规划环境影响报告书》结论及审查意见符合性分析 名称; 文件要求; 本项目情况; 结论. 《眉县科技工业园规划环境影响报告书》结论; 1.宏观对策分析： ⑴坚持“防治结合、预防为主”的战略，严格控制产业结构，控制污染严重企业进入，从源头上控制污染。 ⑵完善总体规划，优化工业用地布局，避免出现交叉污染环境，严格按照规划实施，切实保障规划的严肃性和法律地位。 ⑶根据用地性质和环境功能的不同，及时调整环境功能区划。 ⑷坚持达标排放和总量控制原则，削减污染物排放量。 ⑸进行集中供热和污染集中治理，利用市场机制拓宽环境保护资金来源，努力提高环境经济效益。 ⑹加强环境保护宣传教育，逐步提高公众参与程度，通过群众监督机制提高环境管理水平。; （1）本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，符合国家产业政策要求，同时项目已在宝鸡市眉县发展和改革局备案。经查阅《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》，不属于“两高”项目；经查阅《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目不属于禁止准入类；经查阅《环境保护综合名录》，本项目不属于高污染、高风险项目。 （2）本项目位于眉县霸王河工业区核心区规划范围内，用地性质为工业用地，周边主要为加工类工业企业，符合规划用地布局要求。 （3）本项目建设符合环境功能区要求。 （4）本项目运营期会产生少量切割废气和修磨废气，经移动烟尘净化器处理无组织排放；热拉丝工序产生的石墨粉尘经密闭喷雾系统+物料全循环的管控措施，少量粉尘无组织排放。生产废水循环使用不外排，无总量控制要求。一般固废依托现有一般固废暂存区暂存，定期外售综合利用；危险废物依托现有危废贮存库贮存，废金属屑控干达到静置无滴漏后打包或者压块，符合生态环境相关标准要求，外售给其他冶炼企业作为生产原料用于金属冶炼；其他危废定期交由有资质单位处置。 （5）本项目使用电能；运营期污染物产生较少，经自建环保设施处理后排放。 （6）加强职工环保培训，积极对外公开企业信息。; 符合. 2.产业控制规划： 根据园区的产业规划，其产业结构主要由两大类构成，一是主导产业；二是辅助产业。 主导产业包含：食品加工、建材制造、农副产品加工、旅游服务业等。 辅助产业包含：旅游服务业、现代住宅产业、机械制造、纺织和城市综合服务业。 园区在开发建设、管理过程中，对入区企业的选择必须严格按照其产业规划的要求，根据国家相关部门的产业政策，尽可能选择生产工艺先进、技术水平一流、科技含量高、能耗低、产值高、对环境影响小的行业企业进入园区。 对于园区已有的企业，如霸王河化工厂等企业不符合园区的产业规划定位，且污染较重，应转产或搬迁。; 本项目为有色金属压延加工，不属于规划中禁止和限制发展的产业；同时眉县经济技术开发区管委会拟对现有规划进行调整，已编制《眉县经济技术开发区总体发展规划(2025-2035年)》，目前未批，其规划产业定位包括新材料产业、高端装备制造产业、纺织服装产业，本项目行业类别为有色金属压延加工，属于新材料产业。综上，本项目符合园区产业规划。经查阅《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》，不属于“两高”项目；经查阅《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目不属于禁止准入类；经查阅《环境保护综合名录》，本项目不属于高污染、高风险项目。; 符合. 3.入区企业清洁生产建议： ⑴园区应该以坚持引进技术起点高、能耗物耗低、污染物产生少的清洁生产工艺项目为目标，并在全区全面实施清洁生产，以减少废物的产生。鼓励企业使用清洁能源，无毒无害原材料，实现工业生产废物减量化、资源化、再利用与无害化，达到效益最大化、排放最小化的目的。 ⑵针对当地水资源短缺问题，入区项目应采取节水新技术、新措施和水资源综合利用措施。 ⑶结合国家现行节能减排政策、规划和计划，入区企业应积极采取节能减排措施。 ⑷按照清洁生产的理念，从源头抓起，加大整治力度，重点监控消耗高，污染大的企业。对高消耗、高污染和使用有毒有害原料或排放有毒有害物质的企业以及列入排放总量控制的企业，实施强制性、全方位清洁生产审核。通过对企业清洁生产审核，在区内形成一批具有较高资源利用率和较低污染物排放率的省内知名的清洁生产示范企业。; （1）本项目行业类别为有色金属压延加工，不属于“两高”项目、不属于高污染、高风险项目。使用电能，不使用其他高污染燃料。 （2）本项目用水量较小，不属于高耗水项目。 （3）本项目优先采用节能设备和工艺。 （4）本项目不属于“两高”项目、不属于高污染、高风险项目。使用电能，不使用其他高污染燃料。; 符合. 《眉县科技工业园规划环境影响报告书》审查意见; 工业园区内要实行集中供热，严禁建设分散燃煤小锅炉，部分企业由于工艺需要使用加热炉等设备，应优先使用天然气等清洁能源。; 本项目采用电能，不涉及燃煤及其他高污染燃料使用。; 符合. 建立统一的固废（特别是危险废物）收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系，鼓励工业固体废物在区内综合利用，区内危险废物的收集、贮存。运送须符合国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，防止产生二次污染，生活垃圾应统一收集并送往眉县垃圾填埋场进行无害化处置。; 本项目固体废物中一般工业固废委托物资回收单位回收处置，实现固废“资源化”利用；危险废物暂存危废贮存库，废金属屑控干达到静置无滴漏后打包或者压块，符合生态环境相关标准要求，外售给其他冶炼企业作为生产原料用于金属冶炼；其他危废交由有资质单位处置，实现固废100%安全处置。; 符合. 1.与宝鸡市“三线一单”生态环境管控方案的符合性分析 （1）“一图”（环境管控单元对照分析示意图） 项目所在地 图1-1 本项目与宝鸡市生态环境管控单元对照分析示意图 由图1-1可知，本项目涉及的环境管控单元为宝鸡市眉县经济技术开发区，属于重点管控单元，不涉及优先保护单元和一般管控单元。 （2）“一表”（环境管控单元管控要求） 表1-3 与所涉及的环境管控单元管控要求的符合性分析表 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 符合性分析. 眉县 经济 技术 开发 区; 大气 环境 高排 放重 点管 控区、 水环 境工 业污 染重 点管 控区、 土地 资源 重点 管控 区、眉 县经 济技 术开 发区; 空间 布局 约束; 大气环境高排放重点管控区：1.调整结构强化领域绿色低碳发展。2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。推动水泥、焦化行业开展全流程超低排放改造。3.推动传统产业绿色转型升级。采用先进节能低碳环保技术改造提升传统产业，提高清洁生产和污染治理水平。重点发展新能源、新材料、生物技术和新医药、节能环保等战略性新兴产业，引导战略性新兴产业与现有产业融合发展。 水环境工业污染重点管控区：1.根据流域水质目标和主体功能区规划要求，实施差别化环境准入政策，严格限制增加氮磷污染物排放的工业项目。关中地区严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。 眉县经济技术开发区：1.园区引进项目必须严格执行国家及省有关产业政策及建设项目环境准入条件的要求，并按照产业定位引进项目，非园区产业定位的项目一律不得入园。2.入园项目必须采用国内先进水平的生产工艺、设备，采用技术可靠、经济合理的污染防治措施，资源利用率、水重复利用率及污染治理措施须达到清洁生产国内先进水平。; 大气环境高排放重点管控区：1、本项目属于钛及钛合金新材料产业，契合区域产业结构调整及绿色低碳发展；2、本项目行业类别为其他有色金属压延加工，经查阅《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》（陕发改环资〔2022〕110号），不属于“两高”项目；3、项目属于新材料类战略性新兴产业，契合区域重点发展新材料产业的导向，符合推动传统产业绿色转型升级。 水环境工业污染重点管控区：本项目为有色金属压延加工，不属于化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目；本项目生产废水经处理后回用不外排，同时不属于增加氮磷污染物排放的工业项目。 眉县经济技术开发区：1、本项目为钛及钛合金材料压延加工项目，位于眉县霸王河工业园区内，符合园区准入条件要求。2、本项目少量切割废气和修磨废气经移动烟尘净化器处理无组织排放；热拉丝工序产生的石墨粉尘经密闭喷雾系统+物料全循环的管控措施，少量粉尘无组织排放。生产废水循环使用不外排。一般固废依托现有一般固废暂存区暂存，定期外售综合利用；危险废物依托现有危废贮存库贮存，废金属屑控干达到静置无滴漏后打包或者压块，符合生态环境相关标准要求，外售给其他冶炼企业作为生产原料用于金属冶炼；其他危废定期交由有资质单位处置。治理技术均可靠合理，治理效率均符合国家要求。. 污染物排 放管控; 大气环境高排放重点管控区：1.实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁企业超低排放改造，探索研究开展焦化、水泥行业超低排放改造，推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保超低排放运行。严格控制焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、有色金属冶炼等行业物料储存、输送及生产工艺过程中无组织排放。推动平板玻璃、建筑陶瓷等行业取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，按要求安装监管装置，加强监管。2.在工业园区、企业集群推广建设涉挥发性有机物“绿岛”项目。在工业涂装和包装印刷等行业全面推进源头替代，严格落实国家和地方产品挥发性有机物含量限值质量标准。3.持续实施重点行业提标改造。降低电力、水泥、玻璃、石油、化工、有色金属、纺织印染、建材等行业大气污染排放。4.强化挥发性有机污染物（VOCs）治理。综合治理石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、工业园区和产业集群等六大重点行业VOCs，全面推动企业VOCs治理设施升级改造。 水环境工业污染重点管控区：1.推进工业园区污水处理设施分类管理、分期升级改造和污水管网排查整治，省级以上工业集聚区污水集中处理设施实现规范运行。2.鼓励工业企业污水近零排放，降低污染负荷。鼓励有条件的地区，实行工业和生活等不同领域、造纸、印染、化工、电镀等不同行业废水分质分类处理。 眉县经济技术开发区：1.大气污染物排放达标率、利用率达到100%，废水排放达标率达到100%，固体废物处置利用率达到100%，噪声排放达标率100%。; 大气环境高排放重点管控区：1、本项目为有色金属冶炼和压延加工业，不属于《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中规定的39个重点涉气行业。2、本项目不涉及挥发性有机物。3、本项目不属于重点管控行业。4、本项目不排放挥发性有机物。 水环境工业污染重点管控区：本项目不新增生活污水；生产废水循环使用不外排。 眉县经济技术开发区：1、本项目运营期废气：少量切割废气和修磨废气经移动烟尘净化器处理无组织排放；热拉丝工序产生的石墨粉尘经密闭喷雾系统+物料全循环的管控措施，少量粉尘无组织排放。生产废水循环使用不外排。一般固废依托现有一般固废暂存区暂存，定期外售综合利用；危险废物依托现有危废贮存库贮存，废金属屑控干达到静置无滴漏后打包或者压块，符合生态环境相关标准要求，外售给其他冶炼企业作为生产原料用于金属冶炼；其他危废定期交由有资质单位处置。通过厂房隔声、距离衰减、基础减振等措施可确保工业噪声达标排放。. 环境风险防控; 眉县经济技术开发区：1.高度重视并切实加强园区环境安全管理工作，制定危险品的登记管理制度，在工业基地基础设施和企业生产项目运营管理中须制定并落实环境风险防范措施和事故应急预案。2.工业基地及企业须储备必要的事故应急物资设备，并定期组织实战演练，确保园区环境安全。3.排放工业废水的企业均须设置足够容量的事故污水池，严禁污水超标排放。; 眉县经济技术开发区：1、本项目危险废物依托现有危废贮存库贮存，废金属屑控干达到静置无滴漏后打包或者压块，符合生态环境相关标准要求，外售给其他冶炼企业作为生产原料用于金属冶炼；其他危废定期交由有资质单位处置，按照《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）工业固体废物管理要求管理。2、运营期根据项目实际需求预备相应应急物资并制定突发环境应急预案，定期组织演练、确保运营期安全生产。3、生产废水不外排。. 资源 开发 效率 要求; 土地资源重点管控区：1.按照布局集中、用地集约、产业集聚、效益集显的原则，重点依托省级以上开发区、县域工业集中区等，推进战略性新兴产业、先进制造业、生产性服务业等产业项目在工业产业区块内集中布局。严格控制在园区外安排新增工业用地。确需在园区外安排重大或有特殊工艺要求工业项目的，须加强科学论证。2.严格用地准入管理。严格执行自然资源开发利用限制和禁止目录、建设用地定额标准和市场准入负面清单。; 土地资源重点管控区：1、本项目属于其他有色金属压延加工，位于眉县霸王河工业园，在现有厂房内扩建，不新增用地。2、项目土地手续完整，符合园区用地准入要求，不在准入负面清单内。. |
| 其他符合性分析 | （3）“一说明” 由上文“一图”和“一表”分析内容可知，本项目位于眉县经济技术开发区，属于重点管控单元，不涉及优先保护单元和一般管控单元，且项目符合宝鸡市眉县经济技术开发区管控单元管控要求。 2.本项目与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析 表1-4 本项目与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析 文件名称; 相关要求; 本项目情况; 结论. 《“十四五”噪声污染防治行动计划》（环大气〔2023〕1号）; 树立工业噪声污染治理标杆。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。; 本项目噪声源经采取基础减振、厂房隔声等降噪措施后，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。; 符合. 推进工业噪声实施排污许可和重点排污单位管理。发布工业噪声排污许 可证申请与核发技术规范，依法核发排污许可证或进行排污登记，并加强监管；实行排污许可管理的单位依证排污，按照规定开展自行监测并向社会公开。依据《环境监管重点单位名录管理办法》，推进设区的市级以上生态环境主管部门编制本行政区域噪声重点排污单位名录，并按要求发布和更新；噪声重点排污单位应依法开展噪声自动监测，并及时与生态环境主管部门的监控设备联网。; 本项目行业类别为其他有色金属压延加工，不属于重点排污单位，排污许可类别为简化管理，要求企业在排污前申领排污许可证，运营期按环评自行监测要求开展厂界噪声自行监测。; 符合. 《陕西省噪声污染防治行动计划（2023—2025年）》; 严格落实噪声污染防治要求。切实加强规划环评工作，充分考虑区域开发等规划内容产生的噪声对环境质量的影响。可能产生噪声污染的新改扩建项目应当依法开展环评，符合相关规划环评管控要求。建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 本项目正在办理环评手续，并对企业运营期噪声提出了针对性的防治措施，项目建成后，企业须按要求开展竣工环保验收。; 符合. 落实工业噪声过程控制。噪声排放工业企业切实落实噪声污染防治措施，开展工业噪声达标专项整治，严肃查处工业企业噪声超标排放行为，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸和试车线等声源噪声管理，避免突发噪声扰民。; 本项目噪声源经采取基础减振、厂房隔声等降噪措施后，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。; 符合. 《宝鸡市大气污染防治条例》（2020年3月1日起施行）; 第四十条钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。; 本项目切割定长和刀具保养修磨会产生少量颗粒物，经移动烟尘净化器处理后无组织排放；热拉丝工序产生的石墨粉尘经密闭喷雾系统+物料全循环的管控措施，少量粉尘无组织排放。; 符合. 《宝鸡市“十四五”生态环境保护规划》; 依法依规淘汰落后生产工艺、装备、产品，并实施限制类项目准入。加快推进高能耗企业关闭退出，降低高能耗重工业占比。提高重污染产业淘汰标准，确保工业污染源全面达标排放。; 经查阅《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目不属于市场准入负面清单中的禁止和许可两类事项，属于市场准入负面清单以外的行业，企业可依法进入。经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于该目录中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目；经查阅《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》（陕发改环资〔2022〕110号），本项目不属于“两高”项目。本项目切割定长和刀具保养修磨会产生少量颗粒物，经移动烟尘净化器处理后无组织排放；热拉丝工序产生的石墨粉尘经密闭喷雾系统+物料全循环的管控措施，少量粉尘无组织排放。; 符合. 《眉县大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 3.产业发展结构调整。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。不得新增化工园区。严格执行《产业结构调整指导目录》，坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严禁不符合规定的项目建设。新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，本项目符合国家产业政策，并在眉县发展和改革局备案。经查阅《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》，本项目不属于“两高”项目。本项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求。本项目不属于《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中规定的39个重点涉气行业。; 符合. 《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》; 严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能。; 本项目位于宝鸡眉县霸王河工业园，为扩建项目，不涉及新建工业炉窑入园问题。本项目属于其他有色金属压延加工，不属于严禁新增产业。; 符合. 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。; 本项目涉及的工业炉窑（退火炉、加热炉）使用的清洁能源为电能，不涉及煤、石油焦、渣油、重油等燃料。. 《宝鸡市工业炉窑大气污染综合治理实施方案》的通知（宝治霾办发〔2019〕26号）; 加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。全面清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染的工业炉窑，依法责令停业关闭。; 本项目所使用炉窑不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》淘汰类工业炉窑，使用电能。; 符合. 3.选址合理性分析 本项目位于宝鸡市眉县金渠镇大桥口霸王河工业园，在现有项目厂内进行建设，不涉及重新选址，企业用地性质为工业用地，项目建设符合眉县金渠镇土地利用总体规划要求。用地证明见附件3，本项目与金渠镇国土空间规划位置关系图见附图5。 本项目不新增占地，在原厂址通过调整设备数量和工作制度，扩大生产规模，达到扩建目的。项目厂界西侧为中铁一局集团科创产业发展有限公司；厂界南侧为宝钛金属复合材料有限公司；厂界北侧隔路为先锋金属科技有限公司；厂界东侧为泰昱金属。项目地理位置图见附图1，厂界四邻关系图见附图2。 根据工程分析，本项目切割定长和刀具保养修磨会产生少量颗粒物，经移动烟尘净化器处理后无组织排放；热拉丝工序产生的石墨粉尘经密闭喷雾系统+物料全循环的管控措施，少量粉尘无组织排放。运营期噪声源经采取基础减振、厂房隔声等降噪措施后，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；项目运营期生产废水不外排，不新增生活污水；固体废物全部实现合理处置。 综上，从环境影响角度分析，项目选址合理。 |

二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1.项目由来 宝鸡华瑞鑫金属材料有限公司成立于2013年，主要从事钛及钛合金材料加工及销售。2013年购买宝鸡市眉县金渠镇大桥口霸王河工业园场地6537.12m2，投资建设钛及钛合金材料压延加工项目，2015年4月13日取得原宝鸡市环境保护局眉县分局《关于宝鸡华瑞鑫金属材料有限公司钛及钛合金材料加工环境影响报告表的批复》(宝市环函〔2015〕19号)，2018年9月组织召开了竣工环境保护自主验收会，并通过验收。现有项目总投资1500万元，占地面积6537.12m2，其中建筑面积3034.03m2，以及其他配套办公及基础设施，购买安装了3台退火炉、8台无心磨床、4台扒皮机、15台拉丝机、4台进口高精度磨床、1台两辊调直机、6台丝材调直机、2台六辊调直机及配套环保设施，年产钛及钛合金棒材60t、钛及钛合金盘丝100t。以下简称“现有项目”。 企业依托现有项目生产设备，通过调整设备数量和工作制度，使生产规模从160t/a扩大至315t/a。设备调整方案包括淘汰2台热单拉丝机，新增在线退火炉1台、无心磨床2台、平头倒角机5台、扒皮机1台、湿式抛光机5台、丝材矫直机4台、清洗机1台、绕丝机2台、涡流探伤仪1台、砂轮机2台、切割机1台、行车1台及配套环保设施；工作制度由原来的一班制，每班8h，调整为两班制，每班8h。扩建项目建成后新增产能为155t/a。 本次扩建项目在现有项目基础上进行扩建，以外购钛及钛合金棒坯和盘圆为原料生产钛及钛合金棒材和钛及钛合金盘丝，依据《国民经济行业分类》（2019版），本项目国民经济行业类别为C3259其他有色金属压延加工，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目类别为“二十九、有色金属冶炼和压延加工业—65有色金属压延加工—全部”，因此，本项目环评类别为报告表。本项目环评类别判定情况见表2-1。 表2-1 本项目环评类别判定情况一览表 类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义; 本项目情况. 二十九、有色金属冶炼和压延加工业32. 65; 有色金属压延加工325; /; 全部; /; /; 本项目涉及退火、扒皮、热拉丝、抛光等. 2.工程内容一览表 本项目主要工程组成详见下表。 表2-2 工程内容一览表 类别; 工程名称; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1号车间：1座钢结构厂房，占地面积约1209.6m2，1F，长64.8m、宽24m、高9m，地面水泥硬化。本次扩建项目拟在车间内新增1台在线退火炉、4台丝材矫直机、1台扒皮机，淘汰2台热单拉丝机。; 厂房依托，新增设备. 2号车间：1座钢结构厂房，占地面积约1080m2，1F，长64.8m、宽20.3m、高9m，地面水泥硬。本次扩建项目拟在车间内新增2台无心磨床、5台平头倒角机、5台湿式抛光机、1台清洗机、2台绕丝机、1台涡流探伤仪、1台切割机、2台砂轮机、行车等辅助设施。; 厂房依托，新增设备. 辅助工程; 综合楼; 位于厂区北侧，建筑面积727.08m2，1栋，2层砖混结构，用于办公休息等。; 依托现有. 食堂、门卫等; 位于厂区西侧，占地面积450m2，1层砖混结构，用于员工就餐、门卫、配电室。; 依托现有. 储运工程; 原料区; 位于1号生产车间内西侧，面积231m2，用于原辅料的暂存。; 依托现有. 成品库; 位于2号生产车间内西侧，面积148m2，用于产品的暂存。; 依托现有. 公用工程; 给水; 由市政自来水管网供给。; 依托现有. 排水; 雨污分流，雨水排入市政雨水管网；生活污水排入市政污水管网。. 环保工程; 废气; ①切割定长：切割废气经移动式烟尘净化器收集处理后，无组织排放；②扒皮机刀具保养修磨：修磨废气经移动式烟尘净化器收集处理后，无组织排放；③石墨粉尘经密闭喷雾系统+物料全循环的管控措施，少量粉尘无组织排放。; 新增+现有. 废水; 湿法抛光废水、棒材清洗废水和丝材清洗废水经设备自带沉淀水箱沉淀后清水经泵抽回用于对应生产工序，不外排。; 新增. 噪声; 基础减振、厂房隔声等降噪措施。; 新增. 固废; 一般固废依托现有一般固废暂存区（位于2号车间东北角）暂存，外售综合利用；危险废物依托现有危险废物贮存库（位于2号车间外东南角）暂存，废金属屑控干达到静置无滴漏后打包或者压块，符合生态环境相关标准要求，外售给其他冶炼企业作为生产原料用于金属冶炼；其他危废定期委托资质单位处置。; 依托现有. 3.产品及产能一览表 表2-3 产品及产能一览表 序号; 产品名称; 产品规格; 扩建前（t/a）; 扩建后（t/a）; 扩建后全厂变化量（t/a）; 备注. 1; 钛及钛合金棒材; 长1m~3m，内径（φ3.0mm-φ30mm）; 60; 140; +80; TA1、TA4、TA9. 2; 钛及钛合金盘丝; 内径（φ1.0mm-φ8.0mm）; 100; 175; +75. 4.生产设施一览表 表2-4 生产设施一览表 生产单元; 工艺; 生产设施名称; 设施参数; 单位; 扩建前数量; 扩建后数量; 扩建后全厂变化数量; 位置. 拉拔; 冷拉; 冷单拉机单头; S600-S150型; 台; 5; 5; 0; 1号车间南侧. 冷连拉机; /; 组; 4; 4; 0. 热拉; 热连拉丝机; S-1500型; 组; 3; 3; 0. 热单拉机单头; /; 台; 3; 1; -2. 退火; 退火; 退火炉; /; 台; 3; 3; 0; 1号车间北侧. 清洗、烘干、退火; 在线退火炉; /; 台; 0; 1; +1; 1号车间东北侧. 磨床加工; 磨床加工; 无心磨床（含料架）; 80型-18型; 台; 8; 10; +2; 2号车间北侧. 进口高精度磨床; /; 台; 4; 4; 0. 平头倒角; 平头倒角; 平头倒角机; /; 台; 0; 5; +5; 2号车间东侧. 扒皮; 扒皮; 扒皮机; 30型-40型; 台; 4; 5; +1; 1号车间北侧. 抛光; 湿式抛光; 湿式抛光机; /; 台; 0; 5; +5; 2号车间北侧. 校直; 校直; 多锟矫直机; 20型-30型; 台; 3; 3; 0; 2号车间南角. 丝材矫直机; φ1.0-φ8.0; 台; 6; 10; +4; 1号车间西南角. 清洗; 清洗; 清洗机; /; 台; 0; 1; +1; 2号车间南侧. 盘丝; 盘丝; 绕丝机; /; 台; 0; 2; +2; 1号车间南侧. 检验; 检验; 涡流探伤仪; /; 台; 0; 1; +1; 2号车间南侧. 切割; 切割; 切割机; /; 台; 0; 1; +1; 2号车间北侧. 扒皮机刀具保养; 修磨; 砂轮机; /; 台; 0; 2; +2. 运输; 运输; 行车; 2.8t; 台; 2; 3; +1; 1、2号车间. - 环保 - 治理; - 修磨粉尘; - 移动式烟尘净化器; - /; - 2台; - 0; - 2; - +2; - 2号车间北侧. - 切割粉尘. - 抛光废水; - 抛光机自带沉淀水箱; - 0.126m3、0.106m3; - 2种；5个; - 0; - 5; - +5; - 2号车间东北角. 清洗废水; - 清洗机自带沉淀水箱; - 0.272m3; - 1座; - 0; - 1; - +1; - 2号车间南侧. - 在线退火炉自带沉淀水箱; - 0.272m3; - 1台; - 0; - 1; - +1. 5.原辅料及燃料一览表 表2-5 原辅材料消耗变化情况一览表 序号; 名称; 扩建前用量; 扩建后年用量; 扩建后全厂变化量; 最大暂存量; 来源; 备注. 1; 钛及钛合金棒坯; 67t/a; 156t/a; +89t/a; 25t; 外购; /. 2; 钛及钛合金盘圆; 111t/a; 194t/a; +83t/a; 25t; 外购; /. 3; 石墨乳; 1t/a; 2t/a; +1t/a; 0.2t; 外购; /. 4; 拉丝粉; 0.1t/a; 0.2t/a; +0.1t/a; 0.02t; 外购; /. 5; 润滑油; 0.4t/a; 0.9t/a; +0.5t/a; 0.1t; 外购; 用于设备维护，桶装. 6; 乳化液; 0.07t/a; 0.2t/a; +0.13t/a; 0.05t; 外购; 用于机加工序，桶装. 7; 千叶轮; 0; 200片/a; +200片/a; 50片; 外购; 用于抛光机. 8; 砂轮; 0; 100片/a; +100片/a; 20片; 外购; 用于砂轮机. 9; 水; 2165m3/a; 3369m3/a; +1204m3/a; /; 自来水管网; /. 10; 电; 63万Kw·h/a; 120万Kw·h/a; 57万Kw·h/a; /; 市政供网; /. 本项目使用的钛及钛合金棒坯、钛及钛合金盘圆为《钛及钛合金牌号和化学成分》（GB∕T3620.1-2016）和《ASTMB265-15》中的TA1、TA4和TA9；本项目原料纯钛及钛合金成分见表2-6。 表2-6 本项目钛及钛合金成分一览表 牌号; 名义化学成分; 化学成分（质量分数）/%. 主要成分; 杂质，不大于. Ti; Pd; Fe; C; N; H; O; 其他元素. 单一; 总和. TA1; 工业纯钛; 余量; /; 0.25; 0.10; 0.03; 0.015; 0.20; 0.1; 0.4. TA4; 工业纯钛; /; 0.50; 0.08; 0.05; 0.015; 0.40; 0.1; 0.4. TA9; Ti-0.2Pd; 0.12-0.25; 0.30; 0.08; 0.03; 0.015; 0.25; 0.1; 0.4. 石墨乳：石墨乳是一种含有石墨微粉的产品，因其呈乳状状态而得名。在钛拉丝工艺中使用的拉丝石墨乳，是石墨乳中的一个品种，拉丝石墨乳在高温下化学性质稳定。石墨乳通常由天然鳞片石墨、增稠剂、涂膜增强剂和水组成，其中主要成分是石墨和水。石墨是一种碳质材料，本身并不含有挥发性有机物。增稠剂如羧甲基纤维素和阿胶，以及涂膜增强剂如硼砂和琼脂，这些物质通常也不含有挥发性有机物。此外，石墨乳作为一种高温润滑剂，在钛丝拉制过程中使用，其作用是在高温下对钛丝表面提供润滑和保护，可以显著提高拉丝速度和模具的平均寿命，石墨乳能够在模具表面形成一层润滑膜，减少金属丝与模具之间的摩擦，同时保护模具不受损害。 拉丝粉：拉丝粉为粉末状拉丝专用润滑剂，主要由各类金属皂或金属皂复配添加剂构成。金属皂属于脂肪酸金属盐，用作拉丝润滑时要具备高软化点、高转移温度，同时耐磨与耐压性能优异，常用品类为钠皂、钙皂。 其中钠皂由苛性钠与饱和脂肪酸甘油化合生成硬脂酸钠，具备水溶性，清理便捷，适配中速、低温干式拉丝，也可用于细丝线湿式拉拔及后续需镀层处理的钢丝加工。 本项目钛丝冷拉丝工序采用拉丝粉润滑，其可吸收加工余热，避免金属高温劣化；同时降低接触面摩擦，杜绝材料与模具粘连，保障金属受力均匀形变，提升成品品质与加工效率。 6.水平衡分析 （1）给水 本项目给水由当地供水管网提供，不新增职工，不新增生活污水。本项目用水主要为生产用水。 ①乳化液配比用水 本项目扩建后无心磨床和进口高精度磨床加工过程，扒皮、平头倒角机加工过程采用添加乳化液的方式进行湿法作业。根据项目方提供资料，每台机加设备都配套有乳化液循环系统，经过滤后循环使用，运行过程中定期会有部分设备中的乳化液少量发生变质无法使用需更换。 依据建设单位提供的资料，现有工程乳化液原液使用量为0.07t/a，乳化液与水配置比例为1:20，则稀释用水量为1.4m3/a。 类比现有工程，扩建项目乳化液原液使用量为0.13t/a，乳化液与水配置比例为1:20，则稀释用水量为2.6m3/a。则扩建完成后，全厂乳化液稀释用水量为4.0m3/a。 则扩建完成后，全厂乳化液稀释用水量为4.0m3/a。 ②湿法抛光用水 本项目设置5台湿式抛光机，抛光工序为湿法作业，主要为避免抛光粉尘的产生同时对千叶轮降温，大幅度提高其的使用寿命。根据企业提供资料，湿式抛光机自带循环水箱（容积0.126m3、0.106m3两种），抛光产生的废水经自带的沉淀水箱沉淀处理后循环用于水抛工序，不外排。 循环用水量：本次设计单台循环水量约为0.1m3/h，5台设备日均运行16h，则循环用水量约8m3/d（2400m3/a）。设备运行过程中会产生一定量蒸发损耗，需定期补充，故新鲜水补充量：根据企业提供资料以及行业经验，本次耗损量按5%计，补充水量为0.4m3/d（120m3/a）。 ③棒材清洗用水（清洗机） 本项目设置1台棒材清洗机，自带3个水箱（3×0.272m3），利用设备自带的滚刷对棒材表面进行刷洗，该过程主要为常温清水清洗，用于去除钛棒表面附着的金属碎屑、氧化皮，清洗槽内不添加药剂。清洗废水经水箱沉淀+过滤处理后，全部回用于清洗工序，不外排。 根据企业提供资料，工作状态有效容积约为水箱总容积的80%，0.653m3，清洗机滚刷刷洗时的每小时用水量约为2m3/h，设备日均运行16h，故循环用水量约为32m3/d（9600m3/a）。设备运行过程中会产生一定量蒸发损耗，需定期补充，故新鲜水补充量：本次耗损量按5%计，补充水量为1.6m3/d（480m3/a）。 ④丝材清洗用水（在线退火炉） 本项目设置1台在线退火炉，前端配套超声清洗+烘干一体化装置，扒皮后的钛及钛合金丝材需在超声清洗区（自带1个水箱，0.9m3）清洗，为常温清水清洗，清洗废水经水箱沉淀+过滤处理后，全部回用于清洗工序，不外排。 根据企业提供资料，工作状态有效容积约为水箱总容积的80%，0.72m3，超声清洗每小时用水量为2.5m3/h，设备日均运行16h，故循环用水量约为40m3/d（12000m3/a）。设备运行过程中会产生一定量蒸发损耗，需定期补充，本次耗损量按5%计，新鲜水补充水量为2.0m3/d（600m3/a）。 （2）排水 本项目采取雨污分流系统，厂区雨水经雨水管道排入厂外市政雨水管网。 生产废水：抛光废水、棒材清洗废水、丝材清洗废水分别经设备自带的沉淀水箱沉淀处理后回用于生产工序，不外排。乳化液稀释用水约95%损耗（蒸发、物料带走等），约5%（0.2m3/a）进入废乳化液，即作为危废处置。 本项目水平衡分析表见表2-7，水平衡图见图2-1。 表2-7 水平衡分析表 单位：m3/a 序号; 项目; 总用水量; 新鲜水; 蒸发损耗量; 回用水量; 排放量; 备注. 1; 乳化液配比用水; 4; 4; 3.8; 0; 0; 0.2进入废乳化液. 2; 湿法抛光用水; 2520; 120; 120; 2400; 0; /. 3; 棒材清洗用水; 10080; 480; 480; 9600; 0; /. 4; 丝材清洗用水; 12600; 600; 600; 12000; 0; /. 合计; 25204; 1204; 1203.8; 24000; 0; /. 图2-1 水平衡图 单位：m3/a 7.劳动定员及工作制度 本公司共有90名员工，现有项目工作制度为一班制，每班8h，扩建项目建成后工作制度为两班制，每班8h，年生产300d，其中切割定长工序运行时间为150h/a，扒皮机刀具的日常保养修磨工序运行时间为100h/a。不提供住宿，食堂依托现有食堂。 8.厂区平面布置 本项目位于原有项目1号、2号生产车间内，车间总面积约2978m2，项目工程内容全部设置于厂房内，按照不同生产单元合理布置，在1号车间内北侧布设扒皮区、退火区；南侧布设冷拉区、热拉区；车间西侧为原料区、丝材校直区。在2号车间北侧布设磨削区、抛光区，南侧布设清洗区、棒材检验区、棒材校直区、平头倒角区；西侧布设办公室和成品库房，并购置安装相应生产设备。本项目厂区平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺 流程 和产 排污 环节 | 1.施工期工艺流程和产排污环节 本项目在现有项目生产车间内建设，仅为生产设备、环保设施的安装。施工期主要产污环节为施工扬尘、施工噪声、固体废物和施工人员产生的生活污水。 2.运营期工艺流程和产排污环节 本项目为钛及钛合金材料压延加工，主要是将钛及钛合金棒坯和盘圆经过处理得到钛及钛合金棒材和钛及钛合金盘丝。生产工艺中冷拉、热拉、退火、磨削、棒材校直、检验依托现有生产设备，丝材校直、扒皮、切割定长、平头倒角、湿式抛光、清洗烘干工艺主要为本次扩建项目新增设备。扩建后全厂年处理原料量约350t。 本项目运营期工艺流程及产排污环节如下： - 钛及钛合金棒材生产工艺流程： 图2-2 钛及钛合金棒材生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺流程及产污节点概述： ①退火 依托现有退火炉（电能）对钛及钛合金棒坯进行退火处理，设定温度750-820℃，保温2-3h后自然冷却，目的是降低棒材硬度、消除加工残余应力、稳定尺寸，避免后续加工变形。 ②校直 依托现有多辊矫直机对钛及钛合金棒坯进行校直，确保钛棒材直线度符合行业标准，此过程会增加设备噪声。 ③扒皮 采用现有和新增扒皮机对钛及钛合金棒坯表面的氧化皮进行去除，此工序过程中加入乳化液湿法作业，该工序会产生噪声、废氧化皮、废乳化液。 项目扒皮机所用刀具日常保养过程中会采用新增砂轮机进行打磨修整，去除刀具钝化层、修整刃口，以保证切削加工精度。该过程会产生少量金属粉尘、设备噪声、废砂轮。 ④二次校直 依托现有多辊矫直机对扒皮后的钛及钛合金棒坯再次校直，消除扒皮产生的弯曲形变，确保钛丝直线度符合行业标准，此过程会增加设备噪声。 ⑤磨床加工 校直后的棒坯料工件依托现有和新增的无心磨床以及进口高精度磨床进行外圆磨削加工，根据工艺要求分为粗磨、半精磨、精磨三个阶段，各阶段磨削工艺一致，仅加工余量与磨削参数逐级优化，以保证工件最终尺寸精度、圆度及表面粗糙度。作业时，将棒坯料工件送入磨床，由导轮驱动工件旋转并实现轴向进给，对工件外圆进行连续磨削；加工过程中采用乳化液进行喷淋冷却、润滑及冲屑，属于湿法作业。该过程会增加设备噪声、废钛屑、废乳化液。 ⑥切割定长 从磨床加工后的棒坯中人工挑选出个别过长的棒材，根据客户需要用新增的手持式砂轮切割机切短成适宜尺寸，即切割定长，无多余边角料。该过程会产生少量切割废气和设备噪声。 ⑦平头倒角 利用新增的平头倒角机对棒料两端进行端面平切与倒角加工作业保证总长尺寸、端面垂直度并去除锐边毛刺，完成从毛坯到精密光棒的精整加工。过程中采用添加乳化液的方式进行湿法作业，此过程中主要产生噪声、边角料以及废乳化液。 ⑧湿式抛光 使用新增的湿式抛光机对上述棒料进行湿法抛光作业，该抛光过程中抛光机持续注水，故抛光过程中不会产生抛光粉尘，通过千叶轮研磨去除钛及钛合金棒材表面氧化皮、划痕，提升光洁度，抛光用水经设备自带的废水收集系统收集后进入循环水箱（分为0.70m×0.45m×0.4m；0.8m×0.6m×0.22m两种），经沉淀后循环使用，定期补充新鲜水，不外排。此过程中会产生抛光废水、金属沉渣、废千叶轮及设备噪声。 ⑨清洗、烘干 抛光后的棒材放至新增的棒材清洗机（水箱尺寸，1.1m×0.95m×0.26m），利用设备自带的滚刷对棒材表面进行刷洗后，再用清洗机自带的烘干设备（电加热）进行烘干。据企业提供资料，该过程主要为常温清水清洗，用于去除钛棒表面附着的金属碎屑、氧化皮，清洗槽内不添加药剂。此过程中会产生清洗废水、沉渣及设备噪声。 清洗废水主要含钛金属悬浮物，经水箱沉淀+过滤处理后，全部回用于清洗工序，不外排。金属沉渣定期清掏，作为一般工业固体废物，收集后综合利用。 ⑩检验 对烘干后的棒材通过新增的穿过式涡流探伤仪进行最终质量检测，是基于电磁感应中的涡流效应，以及缺陷对涡流的扰动作用，专门针对钛棒这类导电金属的表面及近表面缺陷进行无损检测。将不合格产品标记后返回对应工序返工，合格的产品送至成品库房。此过程会产生设备噪声。 2、钛及钛合金盘圆丝生产工艺流程： 图2-3 钛及钛合金盘丝生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺流程及产污节点概述： ①退火 依托现有退火炉对钛及钛合金盘圆进行退火处理，设定温度为650℃—820℃，保持足够时间，然后以适宜速度冷却后出炉，目的是使钛盘料软化，改善塑性和韧性，使化学成分均匀化，去除内应力。退火炉使用电加热，加热后的钛丝表面会发生氧化，产生一定量的氧化皮。 ②拉拔 a.冷拉：将退火后的纯钛盘圆丝经过多台（依托现有）冷拉丝机（冷单拉机、冷连拉机）在常温下逐步分级拉丝，初步减小丝材直径，提高产品强度与表面光洁度。冷拉工序采用专用固体拉丝粉作为润滑介质，拉丝粉统一存放于密闭容器内，生产过程无剧烈扰动，基本无粉尘产生；拉丝粉可有效降低拉拔摩擦力，减少丝材断裂概率。 此过程会增加设备噪声。 b.热拉：为提升钛合金丝材的可塑性、降低变形抗力，将退火后的钛合金盘圆送至热拉丝机（依托现有）（加热温度控制在750℃—960℃）同步开启密闭喷雾润滑系统，提前核查石墨乳循环管路、收集盒及提升泵通畅性，保障整套润滑系统稳定运行。在拉拔力的作用下从拉丝模具的中间孔中拉出，使得钛合金丝材横断面减小且圆度提高，尺寸精确，表面光洁。不同规格需更换不同模具进行拉拔，未达到目标直径的钛合金条根据工艺要求可能需要两次或多次重复热拉工序。 热拉丝作业全程采用密闭喷雾方式对钛棒材表面喷淋石墨乳进行高温润滑，丝材下方配套设置专用收集盒，将滴落、富余石墨乳统一收集，经提升泵输送回喷雾工位循环重复利用，减少物料损耗与无组织散逸。 此过程会增加石墨粉尘和设备噪声。 ③扒皮 将拉拔后的钛及钛合金丝材送至新增的扒皮机，通过特定的模具将其表面的氧化皮去除，既能保持钛及钛合金丝材的原有形状和尺寸，还能得到光滑和干净的钛丝表面。此过程会产生噪声、固废。 ④清洗、烘干、退火 将扒皮后的钛及钛合金丝材送至新增的在线退火炉（650℃—820℃）前端配套的超声清洗+烘干一体化装置，先在超声清洗区（水箱尺寸，6m×0.5m×0.3m）清洗，不添加清洗剂，去除表面附着的钛屑、氧化皮；后移动到配套的烘干区（电加热）烘干表面水分；再进入退火炉（电加热）进行在线退火，消除加工硬化、软化组织，得到塑性良好的坯料。此过程会产生清洗废水、设备噪声、固废。 清洗废水主要含钛金属悬浮物，经水箱沉淀+过滤处理后，全部回用于清洗工序，不外排。金属沉渣定期清掏，作为一般工业固体废物，收集后综合利用。 ⑤校直 将扒皮后的钛及钛合金丝材送至新增的丝材矫直机，通过挤压矫正，消除拉拔产生的弯曲形变，确保钛丝直线度符合行业标准，此过程会产生噪声。 ⑥湿式抛光 将校直后的钛及钛合金丝材送至新增的湿式抛光机抛光，抛光过程首先将丝材定，启动抛光机，同时开启喷水系统持续注水，不会产生抛光粉尘。通过千叶轮研磨去除钛及钛合金丝材表面氧化皮、划痕，提升光洁度，抛光过程中产生的废水经下方接水槽收集，经设备自带的沉淀水箱（0.126m3、0.106m3，2种）沉淀处理后循环用于抛光，定期补充新鲜水，不外排。沉淀后的固体沉渣定期清掏。此过程会产生金属沉渣、废千叶轮和噪声。 ⑦检验 对抛光后的钛及钛合金丝材通过人工检验，不合格产品标记后返回对应工序返工。 ⑧成品盘丝 合格产品送入新增的绕丝机收卷成盘后送至成品库房。此工序会产生噪声。 本项目产排污环节汇总见表2-8。 表2-8 产排污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染因子; 治理措施; 排放方式. 废气; 切割粉尘; 颗粒物; 移动式烟尘净化器; 无组织. 砂轮机修磨粉尘; 颗粒物. 石墨粉尘; 颗粒物; 经密闭喷雾系统+物料全循环的管控措施，减少粉尘逸散. 废水; 棒材湿法抛光废水和清洗废水; 悬浮物; 设备自带沉淀水箱沉淀处理后清水回用; 不外排. 丝材清洗废水和抛光废水; 悬浮物. 噪声; 多辊矫直机、扒皮机、无心磨床、平头倒角机、砂轮机、湿式抛光机、清洗机、涡流探伤仪、切割机、拉丝机、绕丝机等设备噪声; 等效连续A声级; 基础橡胶减振垫，厂房隔声; /. 固废; 扒皮机刀具日常保养; 废砂轮; 收集后暂存于一般固废暂存区，外售综合利用。; 不外排. 热拉丝工序; 废石墨乳桶. 湿式抛光工序; 废千叶轮. 金属沉渣; 经设备自带的沉淀水箱沉淀+过滤后，金属沉渣定期清掏，作为一般工业固体废物，收集后外售综合利用。. 棒材清洗工序; 金属沉渣. 丝材清洗工序; 金属沉渣. 平头倒角; 废边角料; 不外排. 扒皮、磨床加工; 废金属屑; 暂存于危险废物贮存库，废金属屑控干达到静置无滴漏后打包或者压块，符合生态环境相关标准要求，外售给其他冶炼企业作为生产原料用于金属冶炼。. 废乳化液、废乳化液桶; 暂存于危险废物贮存库，委托资质单位处置。; 不外排. 设备维护保养; 废润滑油、废油桶、含油抹布手套. |
| 与项 目有 关的 原有 环境 污染 问题 | 1、现有工程环保手续履行情况 现有项目环保手续履行情况如下表： 表2-9 现有项目环保手续履行情况 时间; 环保手续; 内容. 2015.4; 环评批复; 环评审批文件：《关于宝鸡华瑞鑫金属材料有限公司钛及钛合金压延加工项目环境影响报告表的批复》宝市环函〔2015〕19号. 2018.9; 竣工环境保护验收; 完成《宝鸡华瑞鑫金属材料有限公司钛及钛合金压延加工项目竣工环境保护验收监测报告表》. 2019.6; 排污许可; 排污登记编号：hb610300600000159V001X. 2024.2; 简化管理许可证编号：916103260712958382001U. 2.现有工程污染物排放总量 （1）污染物排放达标情况 ①废气 现有项目热拉丝过程产生的石墨粉尘，通过密闭喷雾系统+物料全循环的管控措施，石墨粉尘产生量为0.018t/a，经密闭喷雾系统+物料全循环的管控措施，少量粉尘在车间无组织排放。职工食堂油烟废气经油烟净化器处理达标后通过专用烟道高于屋顶排放。 现有项目2025年度自行检测结果如下： 表2-10 无组织废气监测结果一览表 单位：mg/m3 监测点位; 监测频次; 颗粒物（2025.09.15）. 监测值; 最大值. 上风向1#; 第一次; 0.187; 0.198. 第二次; 0.198. 第三次; 0.180. 第四次; 0.191. 下风向2#; 第一次; 0.223; 0.243. 第二次; 0.212. 第三次; 0.220. 第四次; 0.243. 下风向3#; 第一次; 0.229; 0.239. 第二次; 0.234. 第三次; 0.230. 第四次; 0.239. 下风向4#; 第一次; 0.211; 0.247. 第二次; 0.242. 第三次; 0.234. 第四次; 0.247. 结论; 颗粒物最大浓度满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中无组织标准限值要求。. 由表2-10可知，现有项目厂界无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值要求。（以上数据查自陕西恒信检测有限公司2025年年度自行监测报告，见附件9） ②废水 现有项目运营期废水主要为生活污水，生活污水排入化粪池预处理后，进入市政污水管网，之后排入宝鸡市眉县霸王河工业园区污水处理厂处理。 ③噪声 现有项目主要高噪声源经采取基础减振、厂房隔声等降噪措施后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。依据企业2026年第一季度自行监测报告（见附件10），现有项目厂界噪声排放情况见表2-11。 表2-11 现有项目厂界噪声监测结果 单位：dB（A） 编号; 监测日期; 监测点位; 昼间. 监测值; 达标情况. 1; 2026年3月21日; 厂界东侧; 59; 达标. 2; 厂界西侧; 56; 达标. 3; 厂界北侧; 57; 达标. 注：厂界南侧与宝钛金属复合材料有限公司共用厂界不进行监测. ④固废 现有项目主要固体废物包括废边角料、废金属屑、废乳化液、废润滑油、含油抹布手套、废乳化液桶、废润滑油桶和生活垃圾。废边角料编织袋收集，确保静置无切削液滴漏后，定期外售综合利用；废金属屑控干达到静置无滴漏后打包或者压块，符合生态环境相关标准要求，外售给其他冶炼企业作为生产原料用于金属冶炼；废乳化液、废润滑油、含油棉纱在危废贮存库收集暂存后，定期交陕西环能科技有限公司处理，详见附件11。生活垃圾设垃圾收集箱，委托环卫部门定期清运。 （2）现有工程污染物排放总量 表2-12 现有工程污染物排放总量一览表 类别; 污染物; 排放量（固废产生量）t/a. 废气; 石墨粉尘; 0.018. 油烟; 0.019. 废水; COD; 0.27. 氨氮; 0.027. BOD5; 0.14. 动植物油; 0.0076. 固废; 一般固废; 废石墨乳桶; 0.04. 危险废物; 废金属屑; 2.05. 废乳化液; 0.077. 废润滑油; 0.11. 含油抹布手套; 0.012. 废乳化液桶; 0.07. 废润滑油桶; 0.03. 生活垃圾; 生活垃圾; 11.88. 3.与现有工程有关的环境问题及整改措施 表2-13 与本项目有关的主要环境问题及整改措施 序号; 主要环境问题; 整改措施. 1; 根据实地勘察，现有项目存在危险废物贮存库地面防渗措施老旧、破损，危废标识、标签和管理制度张贴位置不规范等问题。; 严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求，补充、完善危险废物识别标志（包括危险废物标签，危险废物贮存分区标志，危险废物贮存设施标志）；完善地面防渗措施，设置围堰。. |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.大气环境 本项目废气特征污染物为颗粒物，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，应评价项目区常规污染物和特征污染物现状达标情况。 （1）常规污染物 常规污染物引用宝鸡市生态环境局发布的《2025年1-12月份各县（区）空气质量状况统计表》中眉县的环境空气质量数据。常规污染物质量数据见表3-1。 表3-1 常规污染物现状达标情况一览表 污染物; 评价指标; 单位; 现状浓度; GB3095-2026过渡阶段二级浓度限值; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; µg/m3; 8; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; µg/m3; 23; 40; 达标. CO; 24h平均质量第95百分位浓度; mg/m3; 0.8; 4; 达标. O3; 日最大8h平均质量第90百分位浓度; µg/m3; 159; 160; 达标. PM10; 年平均质量浓度; µg/m3; 61; 60; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; µg/m3; 34.1; 30; 不达标. 由表3-1可知，宝鸡市眉县2025年SO2、NO2年均质量浓度值、CO日均值第95百分位数的浓度及O3日最大8小时平均第90百分位数浓度能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值，PM10、PM2.5年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值，属于环境空气质量不达标区。 （2）特征污染物 本项目特征污染物为颗粒物（TSP），本次评价引用《陕西西部神力钛新材料科技有限公司钛谷东区高品质大吨位航空航天航海精密熔锻生产线项目》中TSP的现状监测数据，监测点位于崔家庄村，监测时间为2024年8月10日—8月16日，距离本项目直线距离约1.56km。引用监测数据符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”要求。引用现有监测数据情况见表3-3，引用数据监测报告见附件5。 1）监测点位 共监测1个环境空气质量现状监测点，见表3-2及图3-1。 表3-2 环境空气现状监测点信息表 引用监测点位; 相对厂址. 方位; 距离. 崔家庄村; SE; 约1.56km. 图3-1 本项目与监测点位相对位置图 2）引用监测数据如下： 表3-3 特征污染物现状达标情况 评价因子; 评价指标; 距离本项目距离; 浓度范围mg/m3; 评价标准mg/m3; 达标情况. TSP; 日均值; 1.56km; 0.154~0.163; 0.3; 达标. 由表3-3可知，项目区TSP日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。 2.地表水环境 本项目地表水环境现状评价引用《宝鸡市生态环境质量报告书》（2024年）中距离项目较近的常兴桥断面和宝鸡出境断面质量数据。 表3-4 地表水环境现状达标情况 断面名称; 断面 类别; 指标年均值（mg/L）. pH; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 五日生化需氧量; 氨氮; 总磷; 氟化物. 常兴桥断面; III类; 8.2; 9.2; 2.8; 2.3; 0.58; 0.095; 0.40. GB3838-2002标准限值; III类; 6~9; ≥5; ≤6.0; ≤4.0; ≤1.0; ≤0.2; ≤1.0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 宝鸡出境断面; III类; 9.0; 3.6; 2.0; 2.0; 0.36; 0.091; 0.47. GB3838-2002标准限值; III类; 6~9; ≥5; ≤6.0; ≤4.0; ≤1.0; ≤0.2; ≤1.0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由表3-4可知，常兴桥断面和宝鸡出境断面水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准限值要求。 3.声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 4.生态环境 本项目厂房位于眉县霸王河工业园区内，用地范围内无生态环境保护目标，因此无需进行生态现状调查。 5.电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，因此无需开展电磁辐射现状监测与评价。 6.地下水、土壤环境 本项目行业类别为其他有色金属压延加工，涉及的生产工艺主要为扒皮、磨床加工（湿法）、平头倒角、湿式抛光、切割、修磨、拉丝等。不涉及化学处理工艺和使用有机溶剂，不涉及有毒有害、重金属、持久性有机污染物等排放，项目生产车间、厂区道路均拟进行混凝土硬化，危废贮存库采取重点防渗，无地下水、土壤污染途径，无需开展地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区等保护目标，涉及的大气环境保护目标主要为村庄。大气环境保护目标调查情况见表3-5，环境保护目标分布图见附图4。 表3-5 大气环境保护目标 序号; 保护目标名称; 与本项目厂界位置关系. 相对方位; 相对距离/m. 1; 蛮王冢; 西北; 485. 2; 红星村; 西; 499. 2.声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3.地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气 表3-6 废气污染物排放标准 污染源; 污染物名称; 排放浓度限值（mg/m3）; 排放速率限值（kg/h）; 污染物排放监控位置; 标准名称. 切割粉尘; 颗粒物; 1.0; /; 厂界; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值要求. 砂轮机修磨粉尘. 石墨粉尘. 2.噪声 本项目位于眉县霸王河工业区核心区规划范围内，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-7 厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 时段; 标准名称及级别. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 3.固废 一般工业固体废物的贮存过程污染控制应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）中“防扬散、防流失、防渗漏”等环境保护要求。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据现场勘查，本项目在现有项目厂房内加建设，施工期工程内容主要是设备的安装和调试。 一、施工期废气保护措施 本项目在现有项目厂房内加建设，施工期主要为设备安装和调试，不涉及土方施工，安装过程中需要进行少量焊接和切割作业，评价要求施工材料焊接和切割在车间内进行，不得露天焊接和切割。随着施工期结束，废气的影响将消失，对周围环境影响也将消失。 二、施工期废水保护措施 本项目施工期短，施工人员少，施工过程中人员产生的生活污水依托厂区现有化粪池处理后排入市政污水管网，对周围环境影响较小。 三、施工期噪声保护措施 施工阶段主要噪声设备主要为电锯和电钻等施工设备对环境的影响，本项目厂界外50m范围内无声环境敏感点，可通过合理安排施工时间，规范操作等措施降低施工噪声的影响。 四、施工期固体废物保护措施 施工期环境保护措施项目施工过程中产生的固体废物主要为施工材料切割废料及施工人员的生活垃圾，其中施工期生活垃圾委托环卫部门统一清运，施工材料切割废料及废包装等施工固废外售综合利用。在对施工期固体废物妥善处置的前提下，对周围环境的影响较小 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 本扩建项目运营期废气主要为钛及钛合金棒材生产过程中棒材切割定长时产生的少量切割废气，扒皮机所用刀具日常保养时刀具修磨废气和热拉丝工序产生的石墨粉尘。 （1）废气污染物产生情况 表4-1 废气污染物产生情况一览表 序号; 污染源; 污染物; 无组织产生情况. 产生量t/a; 产生速率kg/h. 1; 切割粉尘; 颗粒物; 0.0106; 0.0707. 2; 砂轮修磨粉尘; 0.0022; 0.219. 3; 石墨粉尘; 0.036; 0.0075. 废气产生源强核算： ①切割粉尘 根据企业提供资料，本扩建项目新增1台陶瓷砂轮切割机，较少使用，切割量约为2t/a，年有效工作时间约为150h/a。 本次源强核算采用产排污系数法，经查阅生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年第24号）中的《33－37、机械行业系数手册》（04下料—砂轮切割—颗粒物）中的产物系数，本项目砂轮切割工序产污系数为5.3kg/t-原料，则切割废气颗粒物产生量为0.0106t/a，产生速率为0.0707kg/h。 本项目切割废气使用移动式烟尘净化器进行收集处理，收集效率以85%计，处理效率为95%，切割废气经烟尘净化器收集处理后无组织排放。切割废气经移动式烟尘净化器收集处理后，无组织排放量为0.00045t/a，未收集量为0.00159t/a。故无组织排放总量为0.002t/a，排放速率为0.0136kg/h。 ②砂轮修磨粉尘 根据企业提供资料，本扩建项目新增1台小型砂轮机，较少使用，主要用作扒皮机刀具的日常保养修磨，修磨量约为1t/a，年有效工作时间约为100h/a。 本次源强核算采用产排污系数法。经查阅生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年第24号）中的《33金属制品业-行业系数手册》，干式预处理金属件打磨工序颗粒物产污系数为2.19千克/吨-原料，则本项目砂轮修磨废气颗粒物产生量为0.0022t/a，产生速率为0.219kg/h。 本项目修磨废气使用移动式烟尘净化器进行收集处理，收集效率以85%计，处理效率为95%，修磨废气经烟尘净化器收集处理后无组织排放。修磨废气经移动式烟尘净化器收集处理后，无组织排放总量为0.0004t/a，排放速率为0.0042kg/h。 ③石墨粉尘 本项目使用热拉丝机对物料进行拉拔，热拉丝过程使用石墨乳作为润滑剂，热拉伸后因高温原因，石墨乳被烘干产生石墨粉尘。因此，会有少量石墨乳微粉在热拉丝过程中伴随加热蒸汽进入空气。现有项目使用石墨乳1t/a，扩建项目新增1t/a，根据企业提供数据，石墨乳中石墨微粉约占18%。拉丝过程中石墨微粉大部分黏附于钛合金表面，建设单位在石墨乳盒子加上盖子封闭，根据项目方提供数据，约有10%的石墨微粉在拉丝过程中脱离合金表面进入空气， 经计算，现有项目石墨粉尘无组织产生量为0.018t/a，扩建项目石墨粉尘无组织产生量为0.018t/a，扩建后全厂无组织总产生量为0.036t/a。 （2）废气治理设施情况 表4-2 废气治理设施一览表 产污环节; 治理设施; 处理能力; 收集效率; 治理工艺去除率; 是否为可行技术. 收集措施; 治理设施. 切割粉尘; 集气罩; 移动式烟尘净化器; /; 85%; 95%; 是. 砂轮修磨粉尘. 石墨粉尘; 密闭喷雾系统+物料全循环的管控措施; /; /; /; 是. 可行技术判定： 项目切割定长工位和扒皮机工位旁边分别布设移动式烟尘净化器，切割粉尘、砂轮修磨粉尘经烟尘净化器处理后，少量废气无组织排放；项目无组织粉尘颗粒物主要为金属粉尘，大多数在车间沉降，少量逸散排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准限值，大气环境影响可接受。 本次环评参考《排污许可证申请与核发技术规范通用设备、专用设备、仪器仪表及其他制造业（DB61/T1356-2020）》中表A.3排污单位废气污染防治措施推荐的可行技术，本项目切割、修磨采用移动式烟尘净化器，属于推荐可行技术。 热拉工序采用密闭喷雾系统喷淋石墨乳进行高温润滑，富余及滴落物料经收集、泵送实现循环回用。石墨微粉依托水相介质，不易大量起尘，仅因高温、机械扰动产生微量石墨粉尘，以无组织形式排放。结合密闭喷雾系统+物料全循环的管控措施，该工序石墨粉尘产生量小、扩散范围有限，采取现有防控措施后，拉丝工序石墨粉尘无组织排放具备环境可行性。 （3）废气污染物排放情况 表4-3 无组织废气污染物排放情况一览表 污染源; 污染物种类; 排放量（t/a）. 切割粉尘; 颗粒物; 0.002. 砂轮修磨粉尘; 颗粒物; 0.0004. 石墨粉尘; 颗粒物; 0.036. 由表4-3可知，本项目切割粉尘、砂轮修磨粉尘产生量较小经各移动式烟尘净化器处理后无组织排放；石墨粉尘经密闭喷雾系统+物料全循环的管控措施，受自身重力作用大多数在车间沉降，少量粉尘在车间无组织逸散排放。 4、自行监测要求 表4-4 监测要求一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂界上风向1个点位，下风向3个点位; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值要求. 备注：污染物监测频次执行《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）相关要求。. 5、废气排放的环境影响分析 由工程分析可知，本项目切割粉尘、砂轮修磨粉尘采取的污染防治设施属于可行技术，运营期颗粒物产生量较少，经移动烟尘净化器处理后无组织排放；石墨粉尘经密闭喷雾系统+物料全循环的管控措施后，少量石墨乳微粉在热拉丝过程中伴随加热蒸汽进入空气，受自身重力作用逐步自然沉降，其余少量粉尘在车间无组织排放。因此，本项目大气环境影响可以接受。 2.废水 （1）废水产生情况 本扩建项目运营期不新增生活污水，生产废水主要包括湿法抛光废水、棒材清洗废水和丝材清洗废水。 其主要污染物为悬浮物，成分为钛氧化皮渣、砂轮渣，不含重金属等污染物，悬浮物浓度较高，生产废水循环使用，不外排。 （2）废水治理设施 湿法抛光废水、棒材清洗废水和丝材清洗废水主要污染物为颗粒物，经工作区集水槽收集后排入设备自带的沉淀水箱，容积分别为抛光机：0.126m3、0.106m3两种；清洗机0.816m3；在线退火炉超声清洗装置0.9m3，水箱沉淀后清水经泵回用于生产工序。金属沉渣经过滤后外售综合利用，过滤废水回流至沉淀水箱，经沉淀后继续回用。 （3）废水排放情况 湿法抛光废水、棒材清洗废水和丝材清洗废水在水箱沉淀后清水经泵回用于对应生产工序，不外排。 （4）废水处理措施可行性分析 ①湿法抛光废水 湿法抛光时工位的砂轮与钛材接触点附近，均设有专用雾化喷水口，确保水流精准覆盖抛光区域，形成“水雾”。使金属粉尘包裹形成“粉尘—水滴混合物”，再随水流通过工位下方的集水槽自然回流至水箱暂存，从而完成抛光粉尘的100%收集。含金属粉尘的废水流入水箱后，水流流速急剧放缓，水体扰动消失，由于钛金属粉尘密度远大于水体，悬浮颗粒物在重力作用下持续自然沉降，因此本工序运行过程中存在稳定的自然沉淀现象。水箱内水体静置后形成明显固液分层，底部富集钛金属固体沉淀物，上部形成洁净度较高的上清液。 上清液经过滤装置处理再由自带循环水泵重新抽取，通过分水管路再次输送至抛光工位的喷水口，继续为抛光作业提供除尘、捕屑用水，形成“水箱→工位→水箱”的循环路径。循环过程因水分蒸发导致水箱水位下降，可通过补水口补充少量新鲜自来水（仅补充损耗量，非大量换水）；针对长期运行产生的水体轻微浑浊问题（如细粉尘累积），通过定期清洗、更换过滤构件即可稳定水质，保障循环用水满足生产作业要求。 项目生产过程中水箱底部会持续富集钛金属粉尘沉淀，过滤装置会持续截留细微粉尘形成滤渣，企业定期暂停设备运行，对水箱底部沉积的钛金属沉淀物进行人工清捞、集中收集，同时拆解清洗过滤装置，彻底清理截留滤渣。所有清理产生的钛金属沉淀废渣、过滤滤渣均单独分类归集、规范存放，可按照一般工业固体废物外售综合利用，全过程无废渣混入循环水体、无随意丢弃现象。整套湿法抛光用水系统通过“水雾湿式捕尘+水箱重力自然沉降+过滤深度净化+定期清渣维护”的一体化处理工艺，实现生产用水密闭循环回用，无生产废水外排，稳定实现废水“零外排”的运行效果。 ②棒材清洗废水和丝材清洗废水 本项目钛材棒材、丝材清洗废水同理存在自然沉淀现象。清洗废水裹挟工件脱落的金属粉尘、碎屑进入设备自带沉淀水箱，悬浮杂质重力沉降后形成底部沉淀污泥与上部澄清液。 清洗废水分别经设备自带沉淀水箱沉淀、过滤后，由自带水泵加压返回钛材清洗水箱，补充少量新鲜水后继续用于钛材清洗工序，废水在收集、处理、回用环节形成闭式循环系统，生产废水全部循环使用、不外排。 综上，本扩建项目湿法抛光废水、棒材清洗废水和丝材清洗废水，主要污染物为悬浮物，经设备自带沉淀水箱沉淀后水质满足各工序用水水质和水量要求，清洗系统产生的沉淀、过滤滤渣定期人工清捞、统一规范处置，完全可以实现生产废水零排放。 3.噪声 （1）噪声产生及排放情况 本项目扩建后全厂高噪声源主要为冷单拉机、冷连拉机、热拉丝机、无心磨床、进口高精度磨床、平头倒角机、扒皮机、抛光机、矫直机、在线退火炉、清洗机、绕丝机、切割机、砂轮机等，昼间、夜间生产。项目主要高噪声源产生及排放情况见表4-5。 表4-5 噪声产生及排放情况一览表 序号; 噪声源名称; 数量（台）; 产生强度(声功率级）dB(A); 降噪措施; 排放强度dB(A); 持续时间（h/d）; 备注. 1; 冷单拉机; 5; 80; 基础橡胶减振垫，厂房隔声; 55; 16; 室内. 2; 冷连拉机; 4; 80; 55; 16; 室内. 3; 热单拉机; 3; 80; 55; 16; 室内. 4; 热连拉机; 3; 80; 55; 16; 室内. 5; 无心磨床; 10; 85; 加润滑油，基础设弹簧减振器; 60; 16; 室内. 6; 进口高精度磨床; 4; 85; 60; 16; 室内. 7; 平头倒角机; 5; 85; 基础橡胶减振垫，厂房隔声; 60; 16; 室内. 8; 扒皮机; 3; 90; 65; 16; 室内. 9; 湿式抛光机; 5; 85; 60; 16; 室内. 10; 多锟矫直机; 3; 85; 60; 16; 室内. 11; 丝材矫直机; 10; 80; 55; 16; 室内. 12; 在线退火炉（超声清洗设备）; 1; 75; 50; 16; 室内. 13; 清洗机; 1; 75; 50; 16; 室内. 14; 绕丝机; 2; 75; 50; 16; 室内. 15; 切割机; 1; 85; 60; 0.5; 室内. 16; 砂轮机; 2; 85; 60; 1; 室内. 备注：噪声计算时，以生产车间西南角为相对坐标原点。. 本次扩建依托现有设备，同时调整工作制度为两班制，昼、夜生产。本项目扩建后全厂噪声源主要为生产设备噪声，噪声源强来源于设备厂家提供的设备资料以及《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）。依据《工业企业噪声控制设计规范》（GB50087-2013）及本项目情况，建筑物（厂房、设备间隔声）隔声量约为15dB（A），基础减振降噪量约10dB（A）。 （2）厂界噪声达标情况分析 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，昼、夜生产，本次环评按照扩建完成后全厂所有噪声源计算厂界昼间和夜间贡献值，分析达标情况。本项目扩建后全厂厂界噪声贡献值计算公式如下： 1.预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的要求，采用如下模式： ①室内声源 对室内噪声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp2=Lp1−TL+6 式中： Lp1-靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2-靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL-隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，本项目隔声量为15dB。 也可按照下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： Lp=Lw+10log10Q4πr2+4R 式中： Q-指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R-房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数，本项目平均吸声系数为0.2； R-声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级的计算： Lp1iT=10log10j=1N100.1Lp1ij 式中： LP1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1j-室内j声源i倍频带的声压级，dB； N-室内声源总数； 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2iT=Lp1iT−TLi+6 式中： LP2i（T）-靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB； 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，见下式： Lw=Lp2T+10log10s 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②总声压级 预测点的噪声预测值为预测项目噪声源对周围声环境的影响情况，首先预测噪声源随距离的衰减，然后将噪声源产生的噪声值叠加，即可以预测不同距离的噪声值。叠加公式为： Leq=10log10100.1Leqg+100.1Leqb 式中： Leq—预测等效声级，dB（A）； Leqg-建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb-预测点的背景值，dB（A）。 本项目厂界噪声贡献值达标情况见表4-6。 表4-6 厂界噪声贡献值计算结果一览表 位置; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 本项目建成后全厂贡献值; 48; 48; 49; 49; 51; 51; 52; 52. 标准值; 65; 55; 65; 55; 65; 55; 65; 55. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注：本次环评按照扩建完成后全厂所有噪声源计算厂界昼间和夜间贡献值，扩建后项目设备采用两班16小时运行（昼间8小时、夜间8小时），昼夜设备运行工况一致，源强相同。. 由表4-6可知，本项目扩建后运营期全厂厂界昼、夜间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （3）监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目运营期厂界噪声监测要求见表4-7。 表4-7 噪声监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂界东、西、北侧; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 备注：企业厂界南侧与其他企业共用厂界，不开展自行监测。. 4.固体废物 （1）固体废物产生情况。 表4-8 全厂项目一般固废产生情况一览表 产生环节; 湿式抛光; 湿式抛光、清洗; 扒皮机刀具保养; 拉丝; 平头倒角. 固体废物名称; 废千叶轮; 金属沉渣; 废砂轮; 废石墨乳桶; 废边角料. 属性; 一般固废; 一般固废; 一般固废; 一般固废; 一般固废. 代码; 900-099-S59; 900-099-S59; 900-099-S59; 900-099-S59; 900-099-S59. 主要有毒有害物质名称; /; /; /; /; /. 物理性状; 固态、半固态; 半固态; 固态; 固态; 半固态. 环境危险特性; /; /; /; /; /. 产生量（t/a）; 0.16; 5.25; 0.012; 0.08; 5. 表4-9 全厂项目危险废物产生情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 代码; 物理性状; 危险特性; 产生量（t/a）. 设备维护保养; 废润滑油; 危险废物; HW08废矿物油与含矿物油废物（900-249-08）; 液态; 毒性; 0.36. 含油抹布手套; 危险废物; HW49其他废物（900-041-49）; 固态; 毒性; 0.04. 废油桶; 危险废物; HW49其他废物（900-041-49）; 固态; 毒性; 0.09. 扒皮、磨床加工、平头倒角; 废乳化液; 危险废物; HW09油/水、烃/水混合物或乳化液（900-006-09）; 液态; 毒性; 0.4. 废乳化液桶; 危险废物; HW49其他废物（900-041-49）; 固态; 毒性; 0.2. 废金属屑; 危险废物; HW09油/水、烃/水混合物或乳化液（900-006-09）; 半固态; 毒性; 4.9. 固体废物产生源强核算： 1、一般固废 ①废千叶轮 本扩建项目湿式抛光过程中会产生废千叶轮，依据企业提供的数据，千叶轮的损耗量为80%，废千叶轮产生量为160片（1.0kg/片），0.16t/a，属于一般固废，依据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废物种类为SW59其他工业固体废物，代码为900-099-S59。袋装暂存于2号车间内东北角处一般固废暂存区（35m2），外售综合利用。 ②废砂轮 本扩建项目扒皮机所用刀具日常保养过程会采用砂轮机进行打磨修整，该过程会产生废砂轮，依据企业提供的经验数据，砂轮的损耗量为80%，废砂轮产生量为80片（0.15kg/片），0.012t/a，属于一般固废，依据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废物种类为SW59其他工业固体废物，代码为900-099-S59。袋装暂存于2号车间内东北角处一般固废暂存区（35m2），外售综合利用。 ③废石墨乳桶 本项目拉丝过程中使用石墨乳进行润滑，使用过程中会产生废石墨乳桶，扩建后全厂石墨乳用量为2t/a，年用石墨乳80桶，单个空桶约1kg，则废石墨乳桶年产生量约为0.08t/a，按照《国家危险废物名录》（2025年版）的要求，不属于危险废物，属于一般固废，代码为900-099-S59，集中暂存于车间内一般固废暂存间，外售综合利用。 现有项目石墨乳用量为1t，废石墨乳桶年产生量约为0.04t/a，扩建后石墨乳增加了1t/a，废石墨乳桶年增加了0.04t/a，即本次扩建废石墨乳桶产生量为0.04t/a。 ④金属沉渣 本扩建项目湿式抛光、棒材清洗、丝材清洗过程中会产生抛光和清洗废水，经设备自带的沉淀水箱沉淀+过滤处理后，全部回用于生产工序。沉淀产生的金属沉渣主要来自钛材和千叶轮等损耗产生的金属和砂轮颗粒，依据企业提供的经验数据，金属沉渣产生量约为原料加工总量的1.5%，即5.25t/a，属于一般固废，依据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废物种类为SW07污泥，代码为900-099-S59。经人工过滤后桶装暂存于2号车间内东北角处一般固废暂存区（35m2），外售综合利用。 ⑤废边角料 本扩建项目平头倒角过程中会产生废边角料，废边角料量约钛及钛合金棒材总生产量的5%，即为5t/a。属于一般固废，依据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废物种类为SW59其他工业固体废物，代码为900-099-S59。编织袋收集，底部设托盘，确保静置无切削液滴漏后，暂存于2号车间内东北角处一般固废暂存区（35m2），外售综合利用。 2、危险固废 ①废润滑油 本扩建项目运营期设备维护保养过程会产生废润滑油，根据企业提供数据，扩建前现有项目45台设备，本次扩建增加28台新设备，淘汰了2台老设备，扩建后全厂共有设备71台，共产生废润滑油0.36t/a。 扩建后调整工作制度为两班制，运营期生产过程中有45台设备依托现有，故现有项目（45台设备，一班制）废润滑油产生量0.11t/a，扩建后全厂（共71台设备，两班制，其中43台为老设备）废润滑油增加了0.25t/a，即本次扩建废润滑油产生量为0.25t/a。属于危险废物，代码为900-249-08，桶装暂存于现有危险废物贮存库（位于2号车间外东南角），委托资质单位处置。 ②废含油抹布手套 项目设备维护保养过程会产生废含油抹布手套，根据企业提供的经验数据，扩建后全厂共产生废含油抹布手套产生量约为0.04t/a。 同上，现有项目（45台设备，一班制）废含油抹布手套产生量0.012t/a，扩建后全厂（71台设备，两班制，其中43台为老设备）废含油抹布手套增加了0.028t/a，即本次扩建废含油抹布手套产生量为0.028t/a。属于危险废物，代码为900-041-49，桶装暂存于现有危险废物贮存库，委托资质单位处置。 ③废油桶 本扩建项目废油桶主要为装存矿物油使用完后产生的废油桶，根据建设单位提供的资料，本项目扩建后全厂共产生废油桶约为3个，即0.09t/a。 同上，现有项目废油桶产生量约为1个，即0.03t/a，扩建后废油桶增加了2个，即0.06t/a，即本次扩建废油桶产生量为0.06t/a。属于危险废物，代码为900-041-49，废油桶暂存于危废贮存库，委托有资质的单位处置。 ④废乳化液 本项目扩建后，运营期扒皮、磨床加工、平头倒角过程中会产生废乳化液，根据前文计算可得，扩建后运营期全厂乳化液年用量为0.2t/a。乳化液稀释用水约95%损耗（蒸发、物料带走等），约5%（0.2m3/a）进入废乳化液，废乳化液合计0.4t/a。 根据前文可知，现有项目乳化液用量为0.07t/a，乳化液稀释用水量为1.4m3/a，故现有废乳化液合计0.077t/a。扩建后调整为两班制，废乳化液增加了0.323t/a，即本次扩建废乳化液产生量为0.323t/a。属于危险废物，代码为900-006-09。专用容器收集暂存于危废贮存库，定期交有资质的单位处置。 ⑤废乳化液桶 本项目扩建后，运营期废乳化液桶主要为装存乳化液使用完后产生的废乳化液桶，根据建设单位提供的资料，扩建后乳化液年用量为10桶（20kg/个），故废乳化液桶产生量约为0.2t/a。同上，现有项目废乳化液桶产生量约为0.07t/a，扩建后调整为两班制，废乳化液桶增加了0.13t/a，即本次扩建废乳化液桶产生量为0.13t/a。属于危险废物，代码为900-041-49，废乳化液桶暂存于危废贮存库，委托有资质的单位处置。 ⑥废金属屑 本项目扩建后，运营期钛合金棒坯和钛合金丝材扒皮过程中均会产生废氧化皮，磨床加工过程中会产生废钛屑，主要成分均为钛。根据企业提供资料，项目运营期产生的废氧化皮产生量约为原料的0.5%，即1.9t/a；废钛屑量约钛及钛合金棒材总生产量的3%，约为3t/a.。 本次扩建后依托现有无心磨床8台，新增2台；现有扒皮机4台，新增1台；现有进口高精度磨床4台（均为两班制，其中现有的16台从一班制变为两班制），因工作制度调整为两班制，现有项目废氧化皮（4台）产生量约为0.76t/a，废钛屑（12台）产生量约为1.29t/a，故扩建后废氧化皮增加了1.14t/a，废钛屑增加了1.71t/a。即本次扩建含乳化液废金属屑产生量为2.85t/a。 根据《国家危险废物名录（2025年版）》中附录《危险废物豁免管理清单》中的“金属制品机械加工行业珩磨、研磨、打磨过程，以及使用切削油或者切削液进行机械加工过程中产生的属于危险废物的含油金属屑（代码：900-200-08、900-006-09），经压榨、压滤、过滤或者离心等除油达到静置无滴漏后打包或者压块，符合生态环境相关标准要求，作为生产原料用于金属冶炼的，利用过程可不按危险废物管理。”应属于危险固废，集中暂存于危废贮存库内废金属屑专用暂存区，废金属屑控干达到静置无滴漏后打包或者压块，符合生态环境相关标准要求，外售给其他冶炼企业作为生产原料用于金属冶炼。 本项目扒皮、磨削等工序采用乳化液湿法加工，产生的废金属屑表面附着少量乳化液，属于上述含油金属屑范畴。废乳化液属于危险废物（900-006-09），因此含乳化液金属废屑初始具有危险废物属性。环评要求建设单位在危废贮存库内设置废金属屑专用暂存区1处，需悬挂标识，明确该区域的用途为含乳化液的废金属屑的暂存处理设施，设置1个托盘，占地面积为5m2，托盘高度为15cm，托盘所在区域地面采用重点防渗，废金属屑采用编织袋收集后静置在托盘内，控干达到静置无滴漏后打包或者压块，符合生态环境相关标准要求，外售给其他冶炼企业作为生产原料用于金属冶炼。托盘收集的废切削液转移至危废贮存库内，利用专用容器收集，定期交由资质单位处置。 废金属屑产生及厂内暂存期间应严格按照以下要求进行管理： A.要求建设单位在危废贮存库内设置含乳化液废金属屑专用暂存区，在相应位置悬挂标识，明确该区域的用途为含乳化液废金属屑的暂存处理设施。 B.该暂存区域配套设置防渗托盘，托盘所在区域地面采用重点防渗处理。产生的含乳化液废金属屑应采用编织袋收集后静置在托盘内。编织袋与托盘之间应放置有利于过滤的镂空容器，便于袋内外渗废液有效滴流至下方托盘，同时保证托盘与编织袋之间存在有效高度，编织袋底部与盘内废液无接触。 C.托盘有效容积应确保外渗废乳化液可在下方托盘内暂存收集，不外溢、外渗。托盘内收集的废乳化液应定期转移至危废贮存库内，作为危险废物合理处置。 D.编织袋内经静置处理无滴漏后的废金属屑集中暂存于专用暂存区内（其区域应做好重点防渗处理)。 本项目废金属屑经静置处理后打包，符合生态环境相关标准要求后，委托其他熔炼企业作为生产原料用于金属冶炼，废金属屑处置应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。 （2）处置情况 表4-10 全厂项目处置情况一览表 固体废物名称; 收集方式; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量t/a. 废砂轮; 人工清理收集，袋装收集; 暂存于一般固废暂存区，面积约35m2; 外售综合利用; 0.012. 废千叶轮; 0.16. 废石墨乳桶; 集中收集; 0.08. 金属沉渣; 经人工过滤后，桶装收集; 5.25. 废边角料; 人工清理收集，袋装收集; 5. 废金属屑; 暂存于危险废物暂存间，面积约24m2; 控干达到静置无滴漏后打包或者压块，符合生态环境相关标准要求，外售给其他冶炼企业作为生产原料用于金属冶炼。; 4.9. 废润滑油; 在产生点桶装收集; 委托资质单位处置; 0.36. 废含油抹布手套; 0.04. 废油桶; 0.09. 废乳化液; 0.4. 废乳化液桶; 0.2. - 一般固废 - 1）一般固废暂存设施建设要求 一般固废暂存设施：要求企业设置一般固废暂存设施，在现有2号车间内东北角处设1处一般工业固废暂存区，其暂存面积为35m2。生产车间地面已采取了水泥硬化措施，一般固废贮存过程可以满足“防风、防雨、防渗”等国家相关标准规定的要求，收集后进行外售或综合利用。项目运营过程中产生的一般工业固体废物分类收集至一般固废暂存区域，储存设施符合分类收集贮存的相关要求，固体废物的利用和处理处置满足“一般固体废物妥善处置”的要求。 2）一般固废管理要求 依据《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021），工业固体废物管理要求如下： 一般固废：①一般固废贮存过程应满足相应的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，同时贮存区域应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。②一般工业固体废物环境管理台账记录要求：依据生态环境部公告2021年第82号关于发布《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》的公告制定环境管理台账，如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。③一般工业固体废物执行报告内容要求：按照排污许可证规定的内容、频次和时间要求向审批部门提交排污许可证执行报告。 （4）危废间依托可行性分析 建设单位已有1座危险废物贮存库，占地面积24m2，位于2号车间外东南角。根据现场踏勘，该危险废物贮存库已建成并已通过环保竣工验收，目前已投入使用，且现有工程已根据排污许可证的相关要求进行排污申报、做好台账记录、执行联单制度等要求，并及时签订危废协议，且在危废协议有效期内；根据现场实地勘察，目前存在危险废物贮存库地面防渗措施老旧、破损，危废标识、标签和管理制度张贴位置不规范等问题。 环评建议本项目危险废物贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）相关规定进行改进，包括：①各危险废物根据理化性质的不同采取相应的容器分类分区暂存，且必须将危险废物装入符合标准的容器内，盛装容器底部均需设置防渗托盘，设计堵截泄漏的裙角，不相容的危险废物必须分开存放，并设隔离间隔断；②地面必须采取重点防渗措施，建设耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙，地面与裙角应采用坚固、防渗、防火、防腐蚀材料建造；③完善并规范张贴相关危废标识、标签和管理制度。贮存库危废定期委托有资质单位外运处置，不会对地下水环境产生明显影响。 经上述工程分析现有项目危废产生量为2.349t/a，本次扩建后全厂危废总产生量为5.99t/a，危废均会每3-6个月处理一次，故已建的危险废物贮存库存储能力可满足现有工程以及本项目的危废存储需求，依托可行。 5.地下水、土壤 （1）污染源、污染物类型和污染途径 表4-11 污染源、污染物类型和污染途径分析一览表 序号; 污染源; 污染物类型; 污染途径分析. 地下水; 土壤. 1; 危险废物贮存库; 其他类型; 石油烃类; 原有地面虽已设置防渗层，但局部出现破损，本次对地面进行全面整改，重新浇筑耐腐蚀硬化地面，按重点防渗标准施工，保障防渗性能达标。同时，在危险废物储存容器底部配套设置防渗托盘，并增设防泄漏裙角等导流、堵截设施。通过以上综合防控措施，可彻底阻断污染物下渗途径，消除土壤及地下水污染风险。. 2; 润滑油、乳化液暂存区; 其他类型; 石油烃类; 本项目外购成品润滑油、乳化液单独桶装暂存于润滑油、乳化暂存区，该暂存区地面已采取水泥硬化和涂刷树脂地坪漆，无土壤和地下水污染途径。. 3; 湿法加工区; 其他类型; 其他类型; 地上布置，地面基础采取水泥硬化和涂刷密度聚乙烯膜等人工防渗材料。无土壤和地下水污染途径。. 本项目行业类别为其他有色金属压延加工业，涉及的工艺主要为退火、扒皮、拉丝、抛光等，无化学处理工艺和使用有机溶剂，不涉及有毒有害、重金属、持久性有机污染物等排放。危险废物贮存库、润滑油、乳化液暂存区采取重点防渗措施，湿法作业区地面采取一般防渗措施，本项目正常运行情况下无地下水和土壤污染途径。 （2）防控措施 ①源头控制：危险废物贮存库、润滑油、乳化液暂存区储存容器材质满足相应强度要求，底部设置托盘；运营期加强以上区域的管理，定期进行检查、维护。 ②分区防渗：危险废物贮存库地面整改，按重点防渗标准施工铺设；润滑油、乳化液暂存区已采取重点防渗措施；湿法作业区地面采取一般防渗措施，采取水泥硬化和涂刷聚乙烯膜等人工防渗材料，生产车间地面其他区域按照简单防渗区进行防控，全部采取水泥硬化。 （3）跟踪监测 本项目无地下水和土壤污染途径，因此无地下水、土壤跟踪监测要求。 6.生态 本项目用地范围无生态环境保护目标。 7.环境风险 （1）危险物质 表4-12 危险物质一览表 序号; 风险物质; 扩建后全厂最大存在量/t; 临界量/t; Q=(现有+扩建）/临界量; 位置. 1; 润滑油; 0.1; 2500; 0.00004; 润滑油、乳化液暂存区. 2; 乳化液; 0.05; 2500; 0.00002. 3; 危险废物; 废润滑油; 0.36; 50; 0.0072; 危险废物贮存库. 4; 废乳化液; 0.4; 50; 0.008. 合计; 0.0153＜1. （2）风险源分布情况 ①风险单元 本项目涉及的风险单元包括润滑油、乳化液暂存区、危险废物贮存库，主要风险物质为矿物油及矿物油类危险废物。 ②生产系统危险性识别 本项目生产系统危险性为润滑油、乳化液暂存区、危险废物贮存库发生泄漏事故。一旦发生泄漏，将有可能给事故现场及周边环境带来环境危害。 （3）影响途径 本项目环境风险影响途径为泄漏。 （4）环境风险防范措施 ①建立环境风险管理制度，安排专人进行负责，定期对各风险源进行巡视，发现可能发生泄漏或已经发生泄漏的情况，立即采取处置措施，并启动厂区应急预案。 ②危险废物贮存库地面整改，按重点防渗标准施工铺设，润滑油、乳化液暂存区地面采取重点防渗措施，所有储存容器底部设置防渗漏托盘。 ③编制突发环境事件应急预案并备案。 8.电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，不涉及电磁辐射源。 |

五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 切割废气 | 颗粒物 | 切割废气和修磨废气经移动式烟尘净化器收集处理后，无组织排放；石墨粉尘经密闭喷雾系统+物料全循环的管控措施，少量粉尘无组织排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值 |
|  | 修磨废气 |  |  |  |
|  | 石墨粉尘 |  |  |  |
| 地表水 | 湿法抛光废水、棒材清洗废水和丝材清洗废水 | SS | 湿法抛光废水、棒材清洗废水和丝材清洗废水经设备自带沉淀水箱沉淀后清水经泵抽回用于对应生产工序，不外排。 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 等效连续A声级 | 基础减振、厂房隔声等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废：废砂轮、废千叶轮、金属沉渣、废边角料、废石墨乳桶收集后在一般固废暂存区暂存，面积约35m2，外售综合利用； 危险废物：废润滑油、废油桶、废含油抹布手套、废乳化液、废乳化液桶、废金属屑收集后依托现有危险废物贮存库贮存，面积约24m2，废金属屑控干达到静置无滴漏后打包或者压块，符合生态环境相关标准要求，外售给其他冶炼企业作为生产原料用于金属冶炼；其他危险固废委托资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①源头控制：危险废物贮存库、润滑油、乳化液暂存区储存容器材质满足相应强度要求，底部设置托盘；运营期加强以上区域的管理，定期进行检查、维护。 ②分区防渗：危险废物贮存库地面整改，按重点防渗标准施工铺设；润滑油、乳化液暂存区已采取重点防渗措施；湿法作业区地面已采取一般防渗措施，已采取水泥硬化和涂刷聚乙烯膜等人工防渗材料，生产车间地面其他区域按照简单防渗区进行防控，已全部采取水泥硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①建立环境风险管理制度，安排专人进行负责，定期对各风险源进行巡视，发现可能发生泄漏或已经发生泄漏的情况，立即采取处置措施，并启动厂区应急预案。 ②危险废物贮存库地面整改，按重点防渗标准施工铺设，润滑油、乳化液暂存区地面采取重点防渗措施，所有储存容器底部设置防渗漏托盘。 ③编制突发环境事件应急预案并备案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实环评文件中提出的污染治理措施；严格按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）要求，开展自行监测、建立环境管理台账。 |  |  |  |

六、结论

从环境保护角度，本项目环境影响可行。

建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.018t/a | / | / | 0.0204t/a | / | 0.0384t/a | +0.0204t/a |
| 废水 | COD | 0.27t/a | / | / | / | / | 0.27t/a | 0 |
|  | BOD5 | 0.14t/a | / | / | / | / | 0.14t/a | 0 |
|  | NH3-N | 0.027t/a | / | / | / | / | 0.027t/a | 0 |
|  | 动植物油 | 0.0076t/a | / | / | / | / | 0.0076t/a | 0 |
| 一般固废 | 废砂轮 | / | / | / | 0.012t/a | / | 0.012t/a | +0.012t/a |
|  | 废千叶轮 | / | / | / | 0.16t/a | / | 0.16t/a | +0.16t/a |
|  | 废石墨乳桶 | 0.04t/a | / | / | 0.04t/a | / | 0.08t/a | +0.04t/a |
|  | 金属沉渣 | / | / | / | 5.25t/a | / | 5.25t/a | +5.25t/a |
|  | 废边角料 | / | / | / | 5t/a | / | 5t/a | +5t/a |
| 危险废物 | 废金属屑 | 2.05 | / | / | 2.85t/a | / | 4.9t/a | +2.85t/a |
|  | 废润滑油 | 0.11t/a | / | / | 0.25t/a | / | 0.36t/a | +0.25t/a |
|  | 废含油抹布手套 | 0.012t/a | / | / | 0.028t/a | / | 0.04t/a | +0.028t/a |
|  | 废乳化液 | 0.077t/a | / | / | 0.323t/a | / | 0.4t/a | +0.323t/a |
|  | 废油桶 | 0.03t/a | / | / | 0.06t/a | / | 0.09t/a | +0.06t/a |
|  | 废乳化液桶 | 0.07t/a | / | / | 0.13t/a | / | 0.2t/a | +0.13t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①